前  言

长风西大街打通工程以现有长风大街为依托，东起新晋祠路，西至西环高速，工程包括：道路主路长度4.2km，规划红线宽度80m，运煤专线连接端长0.5km，西环高速道路立交，高速道路南北两侧1公里范围。项目总投资为118977.45万元。项目的建设提升了太原市的发展空间，又带动了万柏林区的经济发展，对于堆进西山地区的综合整治、加强城市基础建设，提升西山地区城市功能的紧迫性尤为凸显。

本项目所在地属城市建成区边缘，位于现有长风街西侧，延伸道路共约4.2km，运煤专线连接段长0.5km（与环评阶段长度一致），道路建设标准为城市Ⅰ级主干道，道路红线宽度为80m。长风西大街设计车速为50km/h，运煤专用线设计车速为30km/h。项目投资总额118977.45万元（其中拆迁费用61749.3万元），其中环保投资504.5万元，占总投资比例为0.42%。

2009年3月27日，太原市发展和改革委员会以并发改投字[2009]110号出具了“关于长风西大街打通工程可行性研究报告的批复”；2009年7月，太原市环境科学研究设计院编制完成了《长风西大街打通工程环境影响报告书》；2009年7月21日，太原市环境保护局以并环审批[2009]172号文出具了关于“长风西大街打通工程环境影响报告书”的批复。工程于2009年5月开工建设，2010年9月建设完成，与2010年10月通车试运营，建设工期17个月。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规的有关规定，2016年9月，太原市国有资产经营公司委托我公司开展本项目的竣工环境保护验收调查工作。接受委托后，项目组详细研究了相关的工可、设计、环保等技术文件，对道路及沿线的环境状况进行了实地踏勘，对道路沿线距离较近的环境敏感点、水土保持情况、工程环保措施和设施落实情况等方面进行了重点调查，认真进行了公众意见调查，建设单位委托山西省交通环境监测中心对道路沿线环境现状进行了验收监测，在上述工作的基础上，项目组编制完成了《长风西大街打通工程竣工环境保护验收调查报告》。

目  录

前  言	I

1 总  论	1

1.1调查目的及原则	1

1.2编制依据	2

1.3调查方法及工作程序	3

1.4调查范围、调查因子和调查时段	6

1.5验收调查标准	6

1.6环境保护目标	8

1.7调查重点	8

2 工程建设概况	10

2.1地理位置及路线走向	10

2.2工程建设过程调查	10

2.3工程概况调查	11

2.4工程核查	11

2.5交通量核查	12

2.6工程环保投资核查	13

3 环境影响报告书和批复文件回顾	15

3.1环境影响报告书回顾	15

3.2环境影响报告书批复文件回顾	17

4 环境保护措施落实情况调查	19

4.1环境影响报告书中措施落实情况	19

4.2环境影响报告书批复要求落实情况	19

4.3结论与建议	25

5 生态影响调查与分析	26

5.1沿线生态概况	26

5.2生态影响调查与分析	26

5.3农业生态环境影响调查	27

5.4水土流失影响调查	27

5.5景观设计及其效果调查	28

5.6结论	28

6 声环境影响调查	30

6.1沿线声环境概况	30

6.2施工期声环境影响回顾调查	30

6.3声环境敏感点调查	30

6.4声环境质量现状监测	32

6.5 声环境敏感点达标情况分析	36

6.6试运营期声环境保护措施调查	36

6.7结论与建议	37

7 水环境影响调查	38

7.1沿线水环境概况	38

7.2运营期水环境影响及保护措施调查	41

7.3结论与建议	41

8 环境空气影响调查	42

8.1环境空气影响调查	42

8.2结论	42

9 社会环境影响调查	44

9.1征地情况调查与分析	44

9.2拆迁安置情况调查与分析	44

9.3结论	45

10环境风险调查	46

10.1环境风险调查	46

10.2环境风险防范措施调查	46

10.3环境风险应急措施调查	46

10.4环境风险事故应急预案调查	47

10.5结论与建议	47

11 环境管理与监控情况调查	48

11.1环境影响评价制度及“三同时”制度执行情况	48

11.2环境管理落实情况调查	49

11.3工程监理落实情况调查	49

11.4结论与建议	50

12 公众意见调查	51

12.1调查目的	51

12.2调查对象、方法和内容	51

12.3调查结果统计与分析	51

12.4结论	54

13 调查结论与建议	55

13.1工程概况	55

13.2工程变更	55

13.3调查结论	55

13.4试运营期环境保护补救措施及建议	57

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布置图

附件：

附件1 《关于委托开展长风西大街打通工程竣工环境保护验收调查的函》（太原市国有资产经营公司）

附件2 《关于长风西大街打通工程可行性研究报告的批复》（太原市发展和改革委员会，并发改投字[2009]110号，2009年3月27日）

附件3 《关于〈长风西大街打通工程环境影响报告书〉的批复》（太原市环境保护局，并环审批[2009]172号文）

附件4 《关于长风西大街打通工程环境影响评价选用标准的批复》（太原市环境保护局万柏林分局，万环保环评[2009]第27号，2009年4月20日）

附件5  公众意见调查表（部分）

附件6  验收监测报告

建设项目工程竣工环境保护验收“三同时”验收登记表

# 1 总  论

## 1.1调查目的及原则

- 1.1.1调查目的

道路建设项目不同于其它工业类型的建设项目，其规模大，建设周期长，工程的可变性和不确定性大，往往工程的实施内容与项目的可研报告存在较大的差异，因此，项目的环境影响报告书中往往因工程的不确定性而对项目的环境影响评价不充分，措施不力或未采取措施；另一方面，此类项目的环境影响主要表现在生态和声环境等方面。竣工环保验收调查的目的如下：

（1）调查工程建设项目变化（如选线）所造成的新的环境影响，比较道路建成后的环境质量与工程建成前的环境质量的变化情况，分析环境现状与环境影响评价结论是否相符；

（2）调查工程在施工、运营和管理等方面落实设计、环境影响报告书所提环保措施的情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；

（3）调查工程已经采取的生态恢复措施、污染控制措施和设施，并分析各项措施、设施的有效性，针对该工程已经产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和建议；

（4）通过公众意见调查，重点了解工程在建设期间的环境影响问题及采取的措施，了解道路在试运营期间环保措施的实施情况，了解工程的建设对当地经济发展、居民生活等的影响；

（5）根据对本工程环境影响情况的调查，客观、公正地从技术角度论证该工程是否符合道路项目竣工环境保护验收条件。

- 1.1.2调查原则

（1）坚持客观、公正、科学、实用的原则；

（2）坚持污染防治与生态保护并重的原则；

（3）坚持调查和监测方法符合国家有关规范要求的原则；

（4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则；

（5）坚持设计期、施工期、试运营期全过程调查，突出重点、兼顾一般的原则。

## 1.2编制依据

- 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28，第二次修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29，第一次修订）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28，第二次修订）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25，第一次修订）；

（9）《中华人民共和国野生动物保护法》（2004.8.28，第一次修订）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2007.10.28）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）；

（12）《山西省环境保护条例》（山西省人民政府，1997.7.30）；

（13）《山西省大气污染防治条例》（2007.3.30修订）。

- 1.2.2规章及规范性文件

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护局令第13号，2001.12.27）；

（2）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（原国家环境保护总局环发〔2000〕38号，2000.2.22）；

（3）《交通建设项目环境保护管理办法》（原交通部2003年第5号令，2003.5）；

（4）关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》的通知（环境保护部，环发〔2009〕150号，2009.12）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发〔2012〕77号，2012.7.3）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发〔2012〕98号，2012.8.7）；

（7）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理，严格防范环境风险的通知》（太原市环境保护局，晋环发〔2012〕389号，2012.11.8）；

（8）《山西省人民政府关于印发山西省落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（山西省人民政府，晋政发〔2013〕38号，2013.10.16）；

（9）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2014年行动计划的通知》（山西省人民政府办公厅，晋政办发〔2014〕13号，2014.3.27）；

（10）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2015年行动计划的通知》（山西省人民政府办公厅，晋政办发〔2015〕37号，2015.5.4）；

（11）《太原市环境保护局关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测报告程序及内容的通知》（太原市环境保护局，晋环发〔2013〕86号，2013.11.3）；

（12）《太原市环境保护局关于印发〈太原市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）〉的通知》（太原市环境保护局，晋环发〔2015〕64号，2015.5.15）。

- 1.2.3标准及规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010，2010.4）；

（2）《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011、HJ/T2.3-93、HJ2.2-2008、HJ2.4-2009、HJ610-2011、HJ19-2011，环境保护部）；

- 1.2.4主要技术资料

（1）《长风西大街打通工程环境影响报告书》太原市环境科学研究设计院，2009年7月

（2）关于“长风西大街打通工程环境影响报告书”的批复。太原市环境保护局并环审批[2009]172号文，2009年7月21日。

## 1.3调查方法及工作程序

- 1.3.1调查方法

（1）按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求执行，具体技术方法执行《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ552-2010）的规定：工程措施与环境管理兼顾，施工期与运营期并重，内、外业结合、全面调查、重点复核；

（2）主要方法包括文件资料调研、现场踏勘、环境现状监测及公众意见调查等；

（3）路线调查采用“以点为主、点段结合、反馈全线”的方法；

（4）进行竣工环保验收监测，并对比国家相关标准判断污染物排放是否达标。

- 1.3.2工作程序

调查工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  验收调查工作程序图

## 1.4调查范围、调查因子和调查时段

本次竣工环境保护验收调查的内容是长风西大街打通工程沿线环保设施建设和运行情况以及环保措施的落实情况。调查范围为长风西大街打通工程所涉及的区域，调查时段为本项目的设计期、施工期和试运营期。涉及的区域与环境影响报告中确定的评价范围一致，具体调查范围和调查因子见表1.4-1。

表1.4-1竣工环保验收调查范围、调查因子和调查时段

| 调查项目 | 调查范围 | 调查因子 | 调查 时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 长风西大街打通工程沿线 | 技术指标、工程占地、 主要工程量、交通量、环保投资等 | 设计期施工期试运营期 |
| 生态环境 | 道路沿线两侧各300m以内区域；施工便道和施工营地等 | 永久占地：占地类型、占地面积，占地数量； 临时占地：占地类型，占地数量、恢复措施、恢复效果； 防护排水和绿化工程：工程数量、实施效果、绿化面积、绿化投资、绿化效果 |  |
| 声环境 | 道路中心线两侧200米以内区域及其敏感点 | 等效连续A声级 |  |
| 环境空气 | 道路沿线两侧200m范围以内 | 环境空气敏感点分布情况 施工期粉尘及沥青烟防治措施 |  |
| 环境风险 | 道路全线 | 风险事故的类型 风险防范和应急措施 环境风险应急预案 |  |
| 社会环境 | 道路沿线直接影响区，重点为道路中心线两侧各200m以内地区 | 沿线区域社会经济和产业结构；拆迁安置影响；交通阻隔影响 |  |
| 公众意见 | 道路沿线涉及区域各行业管理部门和沿线直接受影响的单位、居民、学校以及司乘人员 | 道路建设和运营对沿线居民的通行便利性影响，对沿线居民的环境影响以及环保措施的意见 |  |

## 1.5验收调查标准

本次竣工环保验收调查，原则上采用太原市环境保护局万柏林分局万环保环评[2009]第27号文件中确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境标准则采用新标准进行校核。

- 1.5.1环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准进行校核。

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅵ类水质标准。

（3）地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。

（4）声环境：运营期道路两侧红线外35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；道路两侧红线外35m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

具体标准值见表1.5-1~表1.5-5。

表1.5-1 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（摘录）     单位：mg/m3

| 标准等级 | 污染物名称 | TSP | PM10 | SO2 | NO2 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准 | 日平均 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 4.00 |
|  | 1小时平均 | / | / | 0.50 | 0.24 | 10.00 |

表1.5-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）    单位：μg/m3

| 污染物 取值时间 | TSP | PM10 | SO2 | CO | NO2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时平均 | 300 | 150 | 150 | 4000 | 80 | GB3095-2012（二级标准） |
| 1小时平均 | / | / | 500 | 10000 | 200 |  |

表1.5-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）          单位：mg/L

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（≦） | 6-9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.5 |

表1.5-4《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）（摘录）   单位：mg/L

| 污染物 | pH | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 氨氮 | 亚硝酸盐 | 总硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤1000 | ≤250 | ≤20 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤400 |

表1.5-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）   单位：dB（A）

| 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 4a类 | 70 | 55 |

- 1.5.2污染物排放标准

（1）施工噪声：执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中相应标准，自2012年7月1日以后按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准校核。

（2）固体废物：施工弃土、建筑垃圾等执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相应要求。具体标准值见表1.5-6。

表1.5-6  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）    单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 排放限值 | 70 | 55 |

## 1.6环境保护目标

- 1.6.1声环境和环境空气保护目标

声环境保护目标为道路中心线两侧200m范围内，与环评阶段一致的敏感点有两处，新增的学校敏感点有两处，具体内容见表1.6-1。

表1.6-1  项目声环境和环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄坡烈士陵园 | N | 30 | 区级重点文物保护单位 |
| 2 | 磷肥厂宿舍 | S | 35 |  |
| 3 | 太原六十二中 | S | 30 |  |
| 4 | 万柏林实验小学（位于和平南路路西20m处） | S | 170 |  |

- 1.6.3水环境保护目标

道路涉及的水环境敏感目标主要有道路交叉的化工排洪渠，以及道路东侧的汾河，具体水环境敏感目标见表1.6-3。

表1.6-3    水环境敏感目标一览表

| 序号 | 敏感点 | 相对位置 | 水质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工排洪渠 | 立体交叉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 |
| 2 | 汾河 | 项目东侧950m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标 |

## 1.7调查重点

调查重点是道路建设对沿线生态和声环境的影响，分析环境影响报告书及批复中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

- 1.7.1生态影响

生态影响调查重点详见表1.7-1。

表1.7-1  生态重点调查对象一览表

| - 调查对象 | - 调查重点 |
| --- | --- |
| - 永久占地 | - 永久占地类型、占地面积、补偿措施 |
| - 临时占地 | - 设置的合理性、占地类型、占地面积、恢复措施、恢复情况 |
| - 水土流失 | - 边坡防护、排水设施 |
| - 绿化美化 | - 绿化面积、植被种类、绿化效果 |

- 1.7.2声环境影响

重点调查道路沿线声环境保护目标受交通噪声的影响程度，分析对比道路建设前后的噪声变化，调查环境影响报告书中提出的噪声防治措施的落实情况，对超标的敏感目标提出噪声防治补救措施。

# 2 工程建设概况

## 2.1地理位置及路线走向

- 2.1.1地理位置

太原市是山西省的省会城市，位于省境中央，地理坐标37°27′-38°25′，东经111°09′-113°09′，市区海拔高度810m。本市地处南北同蒲和石太铁路的交汇处，是全省政治、经济、文化中心，也是我国主要的重工业城市之一。全市总面积6909km2。太原市辖清徐、阳曲、娄烦3县及古交市，市区设迎泽、杏花岭、万柏岭、小店、尖草坪和晋源6个区。本项目所在地万柏林区是太原市市辖区之一，位于太原市区西部。

- 2.1.2路线走向

工程东起新晋祠路，由东向西依次穿过新晋祠路、旧晋祠路、千峰南路、和平南路、西中环，终点为西环高速，规划红线宽度80米，道路主路长4.2公里，再向西延伸连接西山货运专线，连接段长0.5公里，宽15米。

本工程选用的弃渣场位于武家庄村西北角，约50亩的一处废渣回填场，距本次长风西大街工程道路起点西南约3.7km。

## 2.2工程建设过程调查

建设期间建设单位严格执行了国家道路建设的基本程序和建设项目环境保护管理程序。其建设程序及建设情况见表2.2-1。

表2.2-1  工程基本建设程序及建设情况一览表

| 建设 程序 | 编制单位/参建单位 | 完成 时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性 研究 | 太原市市政工程设计研究院 | 2009.5 | 太原市发展和改革委员会 | 并发改投字[2009]110号 | 2009.3.27 |
| 环境影响 报告书 | 太原市环境科学研究设计院 | 2009.7 | 太原市环境保护局 | 并环审批[2009]172号 | 2009.7.21 |
| 开工 建设时间 | 太原市市政工程总公司 | 2010.9 | / | / | / |
| 工程监理 | 上海华申工程建设监理咨询有限公司 | 2010.9 | / | / | / |
| 通车试 运营时间 | / | 2010.10 | / | / | / |

## 2.3工程概况调查

- 2.3.1 建设规模

工程范围为长风西大街，道路主线长度4.2公里，规划红线宽度80米，在主线内，化工排洪渠设置桥梁一处，在西中环（窊流路）设置下穿长风西街地道桥一处，在西中环铁路设置下穿铁路地道桥一处。

连接西环高速公路设置双喇叭互通立交一处，西山生态园路跨越立交匝道设置桥梁一处。

运煤专线连接线段，全长0.5公里，宽度15米。

道路主要建设内容为征地、拆迁、道路工程、桥涵工程、排水工程、交通设施及照明工程、绿化工程。

- 2.3.2工程征占地及拆迁

本项目拆迁房屋总面积为184472.9m2，其中包括聂家山村、义井村、山西省化工研究所、木材厂、长风停车场、长风汽贸城、金太阳火锅城等多家单位及临街门面，由于其均属于违章临建，已要求其自行拆除。

## 2.4工程核查

- 2.4.1主要技术指标核查

长风西大街打通工程按双向四车道一级道路标准建设，项目实际采用的技术指标与环评阶段一致，工程路线走向与环评阶段一致。工程主要技术指标核查见表2.4-1。

表2.4-1  长风西大街打通工程主要技术指标核查表

| 序号 | 技术指标名称 | 单位 | 环评阶段 | 实际工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | / | 一级道路 | 一级道路 |
| 2 | 地 形 | / | 平原区 | 平原区 |
| 3 | 路线长度 | km | 4.2 | 4.2 |
| 4 | 设计速度 | km/h | 50 | 50 |
| 5 | 路基宽度 | m | 80 | 80 |
| 6 | 行车道宽度 | m | 2×15.5 | 2×15.5 |

- 2.4.2主要工程量核查

环评报告书是在工程可行性研究报告的基础上编制的，路线走向和工程量均存在一定的不确定性，主要工程量核查见表2.4-2。

表2.4-2  长风西大街主要工程量核查一览表

| 序号 | 指标名称 |  |  | 单位 | 环评阶段 | 实际量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 |  |  | km | 4.2/0.5 | 4.2/0.5 | 0 |
| 2 | 永久占地 |  |  | km2 | 1.32 | 1.32 | 0 |
| 3 | 临时占地 |  | 取土场 | hm2/个 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 弃渣场 | hm2/个 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 拆迁房屋 |  |  | m2 | 197482.9 | 184472.9 | -13000 |
| 5 | 路基土石方 | 总量 |  | 万m3 | 1689772 | 1689772 | 0 |
|  |  | 挖方 |  | 万m3 | 844886 | 844886 | 0 |
|  |  | 填方 |  | 万m3 | 757569 | 757569 | 0 |
|  |  | 弃方 |  | 万m3 | 87317 | 87317 | 0 |

由表2.4-2可以看出，与环评阶段相比，道路的实际工程量没有发生变化。

- 2.4.3主要环保设施核查

长风西大街打通工程主要环保设施工程量核查见表2.4-3。

表2.4-3  长风西大街打通工程主要环保工程量核查一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 环评阶段 | 实际量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工程 | km | 4.2 | 4.2 | 0 |

- 2.4.4环保目标核查

长风西大街打通工程沿线实际的环境保护目标与环评阶段比较，环保目标中的聂家山村、南上庄村、南村屯均已拆迁，不作为环境敏感目标，与环评项目数量减少。

## 2.5交通量核查

- 2.5.1 环评阶段预测交通量

根据《长风西大街打通工程环境影响报告书》近期（2009年）交通量预测值为31304小客车/日，具体情况见表2.5-1。

表2.5-1  长风西大街打通工程环评阶段交通量预测表   单位：辆/d

| 年 份 路 段 | 2009年 | 2016年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全线平均 | 31304 | 40621 | 51458 |

- 2.5.2 调查阶段实际交通量

根据现场监测，2016年8月，长风西大街车流量统计结果见表2.5-2，车型构成比例见表2.5-3。

表2.5-2  2016年8月车流量统计表           单位： PCU/ d

| 路段 | 实际车流量 | 实际车流量占近期预测车流量的比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 长风西大街 | 15055 | 52.4 |

表2.5-3    2016年8月车型比例统计一览表

| 车型 | 大车 | 中车 | 小车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型比例（%） | 16 | 26 | 58 | 100 |

由表2.5-2和表2.5-3可知，长风西大街打通工程试全线日平均交通量（折合成标准小客车）为15055辆/日，占运营近期预测交通量的48.09%。其中大型车约占总车流量的16％，中型车约占26％，小型车约占58％，现有车流量中小型车为主导车型。

## 2.6工程环保投资核查

（1）环评阶段

长风西大街打通工程环评报告书中估算总投资为101486万元，其中环保投资577万元，占工程预算投资的0.57%。

（2）工程实际环保投资

长风西大街打通工程实际工程投资为118977.45万元，其中环保投资为504.5万元，占总投资比例为0.42%，

环评阶段环保投资及工程实际总投资对比具体情况见表2.6-1。

表2.6-1  长风西大街打通工程工程环保投资费用一览表

| 序号 | 项目名称 | 措施内容 | 环评 |  | 实际 |  | 增减量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 投资 （万元） | 数量 | 投资 （万元） |  |
| 1 | 环境监理 | 聘请具有环境监理资质的专业人员 | 两人 | 4.5 | / | / | -4.5 |
| 2 | 扬尘防治 | 洒水车 | 两辆 | 30 | 两辆 | 30 | 0 |
| 3 | 水土保持 | 弃渣场复垦、施工临时堆场覆盖 | / | 30 | / | 30 | 0 |
| 4 | 临时占地恢复 | 复垦 | / | 8 | / | 8 | 0 |
| 5 | 绿化 |  | 10万m2 | 433 | 8.7万m2 | 435 | +2 |
| 6 | 水污染防治 | 移动式污水收集装置 | 3个 | 1.5 | 3个 | 1.5 | 0 |
| 7 | 噪声防治 | 敏感点安装双层玻璃 | 3500m2 | 70 | / | / | -70 |
| 合 计 |  |  | / | 577 | / | 504.5 | -72.5 |

# 3 环境影响报告书和批复文件回顾

## 3.1环境影响报告书回顾

- 3.1.1环境影响报告书主要结论

### 3.1.1.1 政策符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2005年第40号《产业结构调整指导目录》，本项目为城市道路基础类建设项目。符合国家当前拉动内需的经济指导方针的要求。

### 3.1.1.2 城市总体规划

长风西大街打通工程是为适应太原市城市新一轮的发展，进行西山地区综合整治项目的工作之一，本项目的建设符合国务院批复的《太原市城市总体规划（2007-2020）》中规划的城市建设项目，符合太原市综合交通规划，且太原市规划局2009年3月27日以并规许字[2009]第0053号给本项目颁发了建设用地规划许可证，环评由此认为本项目的建设符合太原市总体规划和路网规划。

### 3.1.1.3 道路选线合理

项目占地沿线无重点文物古迹，有需要特殊保护的区域黄坡烈士陵园，但经预测分析后不成为颠覆性制约因素。区域中设计搬迁的有聂家山村、太原市六十二中和省化工设计研究所，现已有搬迁初步意向，正由各相关部门进行具体方案的商议工作。项目的建设将提升道路沿线土地资源的价值，加快道路沿线土地资源开发；对于带动太原市经济发展以及实现西山地区开发建设；完善城区道路路网工程；选线正效益明显，因此本项目选线合理。

### 3.1.1.4 生态保护措施结论

在施工期和运营期严格执行环评中提出的各项生态保护措施后，并且对弃渣地的水土保持规划进行落实，可以做到尽可能的减少工程建设对生态的不利影响。本工程道路选线合理，施工运输路线选线合理，工程取、弃渣场选址合理可行，不会带来明显水土流失和生态环境恶化的影响。

工程中的绿化工程不仅可以减少对生态环境的不利影响，而且可以增加城市的景观美学，进一步使城市向生态化城市发展。

### 3.1.1.5 区域环境影响结论

施工期如按照本次环评规定的措施控制施工期的噪声、扬尘污染以及营运期汽车尾气和噪声污染后，对评价区域环境质量影响可能减少到最小。

### 3.1.1.6 公众参与

100%的被调查公众支持本项目的建设。

### 3.1.1.7 环保措施、环保投资及效果预期

工程环保投资504.5万元，占工程建设费的0.42%，采取环评规定的措施后，可将本工程施工期及运营期对当地环境的影响降至最低。

总之，长风西大街打通工程建设符合国家大力加强城市基础设施力度的决策，符合太原城市总体规划要求，选线合理，工程实施后，将极大地缓解提升长风大街的服务功能，为西山地区的开发与建设提供便利，该建设项目具有显著的社会效益，在严格落实环评规定的各项环保措施，妥善补偿安置拆迁居民、企业的前提下，从环保角度本工程的建设是可行的。

- 3.1.2环境监测计划

环境影响报告书提出了的监测计划见表3.1-1~表3.1-2。

表3.1-1施工期环境监测计划一览表

| 环境要素 | 监测地点 | 监测 项目 | 监测频次、时间 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 施工废水及施工人员的餐饮废水经移动式污水收集装置进行收集 | - | 施工期巡检，接到举报后现场检查纠正 | 环保监察部门 | 项目管理部门、地方环保局 |
| 声 | 150米范围内有敏感单位的施工现场，运输道路经过的敏感单位 | Leq | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 |  |  |
| 大气 | 土方工程扬尘、建筑材料的防尘、建筑垃圾的防尘、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘、施工工地道路扬尘、施工工地内部裸地防尘、拆迁施工场所和活动扬尘 | TSP、PM10 | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 |  |  |
| 振动 | 50米范围内有建筑物打桩现场 | 机械振动 | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 |  |  |
| 生态 | 弃渣场、施工车辆运输路线及运输时间、临时占地的恢复 | 弃渣场位置、运输路线及时间、临时占地恢复 | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 |  |  |

表3.1-2运营期环境监测计划一览表

| 环境要素 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次、时间 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声 | 黄坡烈士陵园、磷肥厂宿舍等 | Leq | 每年两次，分别在1月、7月，每次三天，每天昼间、夜间各一次 | 太原市环境监测中心站 | 区环保局及建设单位 |
| 大气 | 车辆 | NO2、CO、TSP、THC | 按汽车尾气监测中心规定的时间、频率要求进行监测，每年一次，每次连续7天 | 太原市尾气监测中心 | 区环保局及建设单位 |
|  | 沿线居民区 |  |  | 太原市环境监测中心站 |  |

- 3.1.4环境保护三同时验收一览表

本项目环评报告书中环境保护三同时验收一览表详见表3.1-3。

表3.1-3环评阶段竣工环保验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护管理检查 | - 机构设置主要职责及管理方法； - 环境管理机构的人员配置； - 环境管理的有关规章制度； - 环境管理计划 |
| 2 | 环保设施落实情况调查 | 施工废水及施工人员的餐饮废水经移动式污水收集装置收集后，运往附近的污水处理厂进行统一处理 |
| 3 | 污染物达标排放监测 | 主要针对声环境点处的房屋加装双层玻璃后，其噪声级是否达标 |
| 4 | 施工期环境影响回顾 | 调查工程可研、初设、施工图、监理报告、环评报告等资料上了解施工期应采取的环保措施，通过现场、公众调查和环境管理部门调查等，判别施工期环境影响程度及环保措施的落实情况及实施的有效性，得出结论并对存在的问题提出补救措施 |
| 5 | 生态环境 | 1、建设项目在施工、运行期落实的环境影响评价文件、工程设计文件以及各级环境保护部门批复文件所提出的生态保护措施，主要包括绿化带的建设、弃渣场的生态恢复以及临时占地的生态恢复 |
| 6 | 环境质量监测 | 对运营期道路沿线的主要村庄、居民区进行声环境与大气环境监测，监测内容为噪声与NO2、CO、TSP、THC |

## 3.2环境影响报告书批复文件回顾

2009年7月21日，太原市环境保护局以并环审批[2009]172号《关于“长风西大街打通工程环境影响报告书”的批复》对项目环境影响报告书予以批复，批复意见如下：

- 同意报告书规定的施工期间环境保护和生态恢复等措施。施工期间要严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-07）等环境保护要求，认真做好环境保护工作，切实减少粉尘、声、废水、弃土（渣）等对环境的影响，施工结束后要对破坏的植被及时进行生态恢复。在晋祠泉域重点保护区及居民区、学校等环境敏感区施工时，要特别注重按报告书要求采取有效措施，加强施工现场环境保护管理，切实减轻对环境和生态的影响，坚决杜绝对地下水水质造成污染。

- 同意报告书规定的运营期间环境保护措施。道路投入使用后要切实加强环保管理，沿线居民区等环境敏感路段要采取禁鸣、安装隔声门窗等措施，必要时要实施搬迁，减轻交通噪声污染。同时，切实落实道路绿化方案，及时恢复破坏的植被，充分发挥绿化带降低噪声、美化环境的作用，切实落实雨、污水排放方案采取自西向东、逐段截流方式，将雨、污水分别截流进入现状和规划雨、污水系统，污水最终进入南堰污水处理厂集中处理。

- 开展全过程工程环境监理工作，并定期向环保部门报告过程进展及环保措施落实情况。施工结束后要提交工程环境监理报告，作为项目竣工环保验收的依据之一。

- 制定环境风险应急预案，按照报告书及其批复要求落实预防及应急措施，并配备相应器材和装备，对相关人员进行培训，确保一旦发生事故，立即启动应急预案。

五、报告书及批复规定的各项污染防治措施必须逐项落实，经环境保护部门同意后方可投入试运行，试运行三个月内要申请项目竣工环境保护验收。

# 4 环境保护措施落实情况调查

通过对长风西大街打通工程环境影响报告书设计文件的分析以及对道路沿线环境现状的踏勘与调查，在本项目设计和施工过程中，建设单位根据项目环境影响报告书提出的主要环境保护措施与建议以及各级环保行政主管部门对本项目环境影响报告书的批复要求，在施工期以及试运营期采取了一系列的生态保护与环境污染防治措施，并建立了较为完善的环境保护管理机构与制度，有效地控制了道路建设对环境的影响，实现了环保设施与工程主体设施同时设计、同时施工、同时投入使用。

## 4.1环境影响报告书中措施落实情况

环境影响报告书提出的环境保护措施落实情况见表4.1-1和表4.1-2。

表4.1-2环评报告书中环境保护措施落实情况汇总表

| 序号 | 内容类型 |  | 措施数量 | 落实情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 落实 | 基本落实 | 未落实 |
| 1 | 环评报告要求 | 施工期 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 运营期 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  | 33 | 33 | 0 | 0 |

从表4.1-1和表4.1-2中可以看出，项目环境影响报告中共提出了33条环保措施，经调查，建设单位完全落实33条，未落实0条。

## 4.2环境影响报告书批复要求落实情况

2009年7月21日，太原市环境保护局以并环审批[2009]172号文件对该项目环境影响报告书进行了批复，其批复要求落实情况见表4.2-1和表4.2-2。

表4.2-2环评批复中环境保护措施落实情况汇总表

| 序号 | 内容类型 | 措施数量 | 落实情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全落实 | 基本落实 | 未落实 |
| 1 | 环评批复要求 | 5 | 5 | 0 | 0 |

从表4.2-1和表4.2-2中可以看出，太原市环境保护局的批复中提出了5条环保措施，经调查，建设单位完全落实5条，未落实0条。

| 类别 | 环境要素 |  | 环评中提出的环保措施 | 落实情况 | 落实结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 阶段 | 噪声 |  | （1）设立专职环保工程监理员，提高施工人员的环保意识 | 本项目环境监理已在工程监理内包含 | 已落实 |  |
|  |  |  | （2）限制作业时间，禁止夜间施工，尽可能避免高噪声设备同时施工 | 施工工期均在白天工作时间进行，进调查施工期间没有噪音扰民现象 | 已落实 |  |
|  |  |  | （3）施工合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高。 | 在施工过程中，高噪声设备均有尽量远离居民住宅，没有对居民区造成太大影响。 | 已落实 |  |
|  |  |  | （4）采用先进设备，淘汰落后设备 | 建设单位采用的施工设备大多为目前较为先进的施工设备，运转效果较好，噪声影响低 | 已落实 |  |
|  |  |  | （5）降低施工交通运输噪声 | 车辆进入声敏感区附近的道路禁止鸣笛，在施工作业面上铺设草袋，减少车辆与路面摩擦产生的噪声 | 已落实 |  |
|  | 大气 |  | （6）配备两辆洒水车定期洒水，粉状建材运输应压实，避免洒落；限制运输建材进入施工现场的车速；建立车辆清洗点，对来往车辆进行冲洗 | 在施工期间，施工场地内配备了两台洒水车，对场地内进行洒水抑尘，对粉状建材运输应压实，避免洒落；限制运输建材进入施工现场的车速；建立车辆清洗点，对来往车辆进行冲洗 | 已落实 |  |
|  |  |  | （7）主要物料采用工厂定点生产或采购；土石方堆场产生扬尘情况下进行洒水，拆迁过程需要洒水抑尘，拆迁来及装卸采取机械作业，。 | 道路施工使用的水泥、管材、沥青等均为由合法企业购买，在拆迁过程中及土石方堆放定期采取洒水抑尘措施 | 已落实 |  |
|  |  |  | （8）加强施工现场的管理，防治施工过程中的扬尘污染 | 在施工场地周边安装围挡，对场地内产生的垃圾进行定期清运，避免大风天气下的扬尘 | 已落实 |  |
|  |  |  | （9）施工现场杜绝沥青烟 | 项目不设置沥青拌合站，均为外购沥青，路面铺设使用乳化沥青，避免沥青烟对环境的污染 | 已落实 |  |
|  | 生态保护 |  | （10）做好永久占地及临时占地的压实工作，减少水土流失； | 临时占地没有占用基本农田，预制厂、拌和站利用道路一侧社会原有场地，临时施工道路大部分利用原有道路。 | 已落实 |  |
|  |  |  | （11）按照工程可研提出的绿化措施进行景观绿化再造工程。 | 建设单位根据设计单位的要求，落实了相关绿化工程 | 已落实 |  |
|  |  |  | （12）满足《太原市城市绿化条例》对于主干道25%的绿化要求。 | 全县道路总面积37.6万平方米，绿化面积约10万平方米，绿化覆盖率为27.29% | 已落实 |  |
|  |  |  | （13）道路绿化选用易成活的乔木及灌木。 | 在绿化工程施工前有园林部门进行设计，种植国槐、臭椿等乔木及大叶黄杨、小叶黄杨等灌木。 | 已落实 |  |
|  |  |  | （14）对弃渣场地进行回填，待服务期满后，由管理方统一进行填埋处理和覆土绿化 | 本项目的弃渣场为选用武家庄西北角的弃渣场，在本项目建成后，该弃渣场已进行覆土回填，已播撒了草籽对其进行自然恢复。 | 已落实 |  |
|  |  |  | （15）要求严格执行《水土保持法》，认真编报工程项目施工期水土保持方案， | 根据《水土保持法》的规定，严格落实施工期间的水土保持措施 | 已落实 |  |
|  |  |  | （16）落实其他管线施工生态保护措施 | 通过市政统一协调，对自来水、煤气管道、电缆电讯管网进行统一建设，避免再次开挖 | 已落实 |  |
|  | 施工营地及施工管理 | （17）设置3个临时住宿点，临时住店设置旱厕和临时化粪池。 |  | 设置旱厕和临时化粪池，生活污水由移动式收集装置收集定期送往附近污水厂 | 已落实 |  |
|  |  | （18）选择有一定施工经验的承包商，由太原市城市交通道路主管部门直排环境监理人员在施工期进行监督。 |  | 本项目环境监理已在工程监理内包含 | 已落实 |  |
|  | 社会环境 | （19）合理安排施工进度和开挖顺序，尽量减少施工开挖带来的阻隔影响，在开挖的路面加设木板通道，保证区域居民和人员的进出， |  | 施工期间，合理安排施工进度，在采取架设木板通道，进行交通管制等措施后，对周边居民的影响较小。 | 已落实 |  |
|  |  | （20）拆迁安置补偿措施一一落实，实现区域整体拆迁，缩短影响周期，对占用的耕地，进行一次性补偿，在集中居民区、学校等敏感路段加强施工安全标志和安全警示牌。 |  | 按照征地拆迁补偿安置方案，对拆迁居民及占用的耕地进行补偿。 | 已落实 |  |

4.1-1   项目环境影响报告书提出的环保措施与建议落实情况对照一览表

| 类别 | 环境要素 | 环评中提出的环保措施 | 落实情况 | 落实结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营 阶段 | 声环境 | - 在居民集中路段设禁止鸣笛标志。 - 禁止农用车、拖拉机等高噪声车辆通行 - 采用低噪声路面 - 加强城市道路养护，使路面维持最佳状态 - 加强道路两侧的绿化，选择具有隔声效果的乔木 - 对临路一侧居民区设置隔声屏障及安装隔声窗 | 根据验收监测结果，磷肥厂宿舍、六十二中的临街教学楼一层略微出现了超标情况，其余监测点均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值要求。 | 已落实 |
|  | 环境空气 | （7）加强行政管理，减少和消除汽车尾气对大气环境的影响 | 加强行政管理，减少和消除汽车尾气对大气环境的影响 | 已落实 |
|  |  | （8）采用行车污染物排放申报审核制度，逐步完善过渡到行车排放认证制度。 | 采用行车污染物排放申报审核制度，逐步完善过渡到行车排放认证制度。 | 已落实 |
|  |  | （9）推广使用先进的尾气净化器，加强路检，尾气排放不合格的车辆不允许上路 | 推广使用先进的尾气净化器，加强路检，尾气排放不合格的车辆不允许上路 | 已落实 |
|  |  | （10）积极推广先进的燃料油添加剂，提倡使用新型环保汽车 | 积极推广先进的燃料油添加剂，提倡使用新型环保汽车 | 已落实 |
|  |  | （11）优先发展公共交通。 | 优先发展公共交通。 | 已落实 |
|  |  | （12）加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平 | 加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平 | 已落实 |
|  |  | （13）加强绿化，利用植物来吸收污染物。 | 加强绿化，利用植物来吸收污染物。 | 已落实 |

表4.2-1   太原市环境保护局环评批复要求落实情况对照一览表

| 序号 | 主要批复意见 | 落实情况 | 落实结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同意报告书规定的施工期间环境保护和生态恢复等措施。施工期间要严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-07）等环境保护要求，认真做好环境保护工作，切实减少粉尘、声、废水、弃土（渣）等对环境的影响，施工结束后要对破坏的植被及时进行生态恢复。在晋祠泉域重点保护区及居民区、学校等环境敏感区施工时，要特别注重按报告书要求采取有效措施，加强施工现场环境保护管理，切实减轻对环境和生态的影响，坚决杜绝对地下水水质造成污染。 | 施工期间严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-07）等环境保护要求，减少粉尘、声、废水、弃土（渣）等对环境的影响，施工结束后要对破坏的植被及时进行生态恢复。在晋祠泉域重点保护区及居民区、学校等环境敏感区施工时，按报告书要求采取有效措施，加强施工现场环境保护管理，切实减轻对环境和生态的影响，坚决杜绝对地下水水质造成污染。 | 已落实 |
| 2 | 同意报告书规定的运营期间环境保护措施。道路投入使用后要切实加强环保管理，沿线居民区等环境敏感路段要采取禁鸣、安装隔声门窗等措施，必要时要实施搬迁，减轻交通噪声污染。同时，切实落实道路绿化方案，及时恢复破坏的植被，充分发挥绿化带降低噪声、美化环境的作用，切实落实雨、污水排放方案采取自西向东、逐段截流方式，将雨、污水分别截流进入现状和规划雨、污水系统，污水最终进入南堰污水处理厂集中处理。 | 在敏感路段采取了禁止鸣笛的措施，加强道路两侧绿化工程，充分发挥绿化带降低噪声、美化环境的作用，切实落实雨、污水排放方案采取自西向东、逐段截流方式，将雨、污水分别截流进入现状和规划雨、污水系统，污水最终进入南堰污水处理厂集中处理。 | 已落实 |
|  |  | 根据验收监测结果，磷肥厂宿舍、六十二中的临街教学楼一层略微出现了超标情况，其余监测点均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值要求。 | 已落实 |
| 3 | 开展全过程工程环境监理工作，并定期向环保部门报告过程进展及环保措施落实情况。施工结束后要提交工程环境监理报告，作为项目竣工环保验收的依据之一。 | 本项目环境监理已在工程监理内包含 | 已落实 |
| 4 | 制定环境风险应急预案，按照报告书及其批复要求落实预防及应急措施，并配备相应器材和装备，对相关人员进行培训，确保一旦发生事故，立即启动应急预案。 | 已制定环境风险应急预案，按照报告书及其批复要求落实预防及应急措施，并配备相应器材和装备，对相关人员进行培训，确保一旦发生事故，立即启动应急预案。 | 已落实 |
| 5 | 报告书及批复规定的各项污染防治措施必须逐项落实，经环境保护部门同意后方可投入试运行，试运行三个月内要申请项目竣工环境保护验收。 | 报告书及批发的各项规定已基本落实 | 已落实 |

## 4.3结论与建议

- 4.3.1结论

- 项目环境影响报告及批复中共提出了38条环保措施，经调查，建设单位完全落实38条，未落实0条，环境影响报告书及其批复中的其他环保措施基本得到了落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

- 4.3.2建议

对沿线的敏感点的声环境质量进行监测，若随着车流量的增加噪声值超标，可根据实际情况采取切实可行的降噪措施，确保敏感点声环境质量达标；。

# 5 生态影响调查与分析

## 5.1沿线生态概况

长风西大街打通工程评价范围内人口密集、农业开发历史悠久，土地垦殖率较高，植被以农田植被为主。路线两侧地形平坦，土地垦殖率相对较高，植被以农田栽培植被和四旁林为主；农作物以玉米、豆类及蔬菜为主，残留天然植被散布于田间；四旁林树种主要是杨树和刺槐；经济树种有苹果树、梨树等，植被覆盖度较高，生长状况较好；道路沿线生态系统以农田生态系统为主。

## 5.2生态影响调查与分析

- 5.2.1植物影响调查

项目全线野生植被主要有白羊草、苔草、蒿类、羊胡子等草木植物，人工植被主要有杨、柳、刺槐、核桃、杏、梨、苹果等，主要农作物有高粱、小麦、玉米、谷子、豆类、葵花、蓖麻、花生、油菜、马铃薯、棉花等。

在施工过程中，工程永久占地将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏。路线跨越沟渠时，占地、施工及人类活动将在一定程度上造成沿线植被的破坏，降低野生植被覆盖度，但数量不大，影响相对较小。

在道路建设后期，建设单位在道路两侧各种植一排当地适生乔木，使原来被破坏的植被得到一定的补偿，对于维护道路正常运营、减少水土流失、改善道路沿线的生态环境起到了积极作用。

- 5.2.2野生动物影响调查

现状调查结果表明，长风西大街打通工程调查范围内未发现有国家和山西省重点保护野生动物分布。受本项目建设影响的野生动物以蝙蝠类、鼠类、蛇类、鸟类以及蛙类等小型动物为主。长风西大街打通工程的建设未对沿线野生动物的生存造成明显的影响。

- 5.2.3临时占地影响调查

### 5.2.3.1 临时占地变化情况

（1）环评阶段

环境影响报告中临时占地主要为弃渣场的占地，共设一处弃渣场，施工场地全部设置于施工范围内，施工营地为租用附近民房，不设施工营地。

（2）实际情况

工程在实际施工过程中，产生的弃土弃渣运送至武家庄弃渣场内，与环评阶段要求一致。

### 5.2.3.2 临时占地恢复情况

## 经调查，项目施工结束后，施工单位已对该弃渣场进行了覆土回填，平整后进行了植被恢复。

## 5.3农业生态环境影响调查

- 5.3.1工程永久占地影响调查

本项目永久占地33.8hm2，被占用的耕地失去了其农业生产能力，对当地的农业生产带来一定的影响，但由于道路为线性工程，占地所经地区耕地面积的比重较小，不会改变该地区的总体土地利用状况。

占用耕地补偿方案由当地政府组织落实，采取措施，完成补充耕地的工作，保证耕地的质量，并由国土资源管理部门对补充的耕地落实情况进行验收。地方政府及土地管理部门在宏观上进行了区域土地利用的调整，保证了耕地的占补平衡，使工程占地给农业生产带来的不利影响减小到最小。

- 5.3.2农业水利灌溉影响调查

工程在设计和修建时，已尽量避免干扰农田水利设施，充分考虑了防洪、泄洪问题，结合所在地区水文、降雨、地形等特点，路线跨越的自然沟渠都设置中小桥或涵洞，使该地区水流通畅。对于被交叉道路两侧有并行的排灌渠道时，通道设计时考虑了其兼有排水的功能。

## 5.4水土流失影响调查

- 5.4.1工程土石方量调查

长风西大街打通工程全线路基土石方总量为160.21万m3，其中挖方总量为84.45万m3。填方总量为75.76万m3。挖方量大于填方量，经土方平衡后，工程需弃土8.73万m3。

- 5.4.2排水工程调查

- 为保证路基和路面的稳定，减少地表水对路基的浸蚀，防止路面积水影响行车安全，该工程全线路段路面水主要通过雨水井收集道路雨水，经城市雨水管道排入汾河。

- 5.4.4绿化工程调查

## 该工程共投入435万元进行绿化，绿化里程4.2km，建设单位根据沿线的地形地貌、土壤条件和气候条件对道路的两侧、中央隔离带等处进行了全面的绿化，依据“适地适树、适地适草”的原则，绿化采用的植物主要为适宜当地的物种，

## 5.5景观设计及其效果调查

现场调查结果表明，项目沿线外部景观保存完好，内部景观自然协调，道路内部景观与外部景观融为一体。沿线景观照片见图5.4-4。

| 图5.4-4道路沿线景观照片 |  |
| --- | --- |

## 5.6结论

（1）道路沿线人为活动比较频繁，动植物种类较少，多以人工种植物种为主，生物多样性水平较低，项目范围内无国家级和省级保护的动植物物种，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域。

（2）项目不设置拌合站，沥青拌合料等，全部为委托现有企业生产。临时用地采取了平整绿化等措施，处置效果较好，水土流失得到了有效的治理。

（3）道路建设了完善的边坡防护和排水工程，边坡防护采取工程防护与生态防护相结合，以生态防护为主，结合主体工程与排水工程，该工程造成的水土流失轻微。

（4）项目对道路的路基边坡、中央分隔带等处进行了全面的绿化，绿化采用的植物主要为适宜当地的物种，道路沿线绿化效果较好。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项生态保护措施，道路建设和运营对沿线生态未造成明显的破坏，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

# 6 声环境影响调查

## 6.1沿线声环境概况

（1）声环境功能区划

根据太原市声功能区划调整图，长风西大街打通工程所在区域运营期道路两侧红线外35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；道路两侧红线外35m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（2）区域主要噪声污染源

根据现场调查，项目调查范围内噪声污染源主要来自现有交通噪声和当地居民社会生活噪声，其中交通噪声为影响沿线敏感点的主要声环境污染源。

## 6.2施工期声环境影响回顾调查

本次验收调查根据本工程施工期工程监理总结报告，并结合现场走访工程沿线居民情况了解到，本工程在施工期采取了以下声环境保护措施：

（1）施工单位采用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备均加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（2）为了保护施工人员的健康，施工单位安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。

（3）合理安排作业时间，将噪声污染较大的作业放在昼间（06：00~20：00）进行。施工单位建立了明确的安全文明生产制度，规范施工人员行为，有效地缓解施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源。在建筑工地的主要出入口设置了醒目的施工标牌，标明工地总平面图、工程进度概况、负责人联系方式，接受当地居民的监督。

总体上说，施工期间，通过选用先进的低噪声设备，采取定期保养，保障设备良好运行，未对周围居民的生活造成重大影响。工程施工期对沿线的声环境敏感点的影响是暂时的，随着工程的结束，影响会随之消失。

## 6.3声环境敏感点调查

本次调查主要针对距道路中心线200m范围内的敏感点，环境影响报告书中统计的声敏感点为4处，包括1个文物保护单位，1个居民点和2所学校，原环评中的其余敏感目标已拆除或搬迁。

表6.3-2  项目沿线实际声环境敏感点统计一览表

| 序号 | 敏感点 名称 | 相对位置 | 执行 标准 | 环境特征 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄坡烈士陵园 | 路北30m | 4a类 | 区重点文物保护单位， |  |
| 2 | 磷肥厂宿舍 | 路南35m | 4a类 | 第一排为6层居民楼，砖混结构，居民约为50户 |  |
| 3 | 万柏林实验小学（位于和平南路路西20m处） | 路南170m | 4a类 | 第一排3层教室，有窗户学生约700人，教师约30人，夜间无住宿；道路为路基形式 |  |
| 4 | 六十二中 | 路南30m | 4a类 | 第一排为3层教学楼，靠窗侧学生约500人，教师约20人，夜间无住宿；道路为路基形式 |  |

## 6.4声环境质量现状监测

- 6.4.1监测内容

根据《长风西大街打通工程竣工环境保护验收监测方案》，建设单位委托山西省交通环境监测中心于2015年10月进行了声环境质量现状监测，监测内容如下：

（1）声环境敏感点达标监测

监测点位：本次监测在长风街沿线的敏感点各设一个监测点位，共布设5个监测点位。

监测要求：监测2天，每天昼间监测2次（6：00~22：00；上午、下午各1次），夜间监测2次（22：00~24：00和24：00~6：00），每次监测20分钟的等效连续A声级，同时分大、中、车型记录车流量。

监测内容见表6.4-1，监测点位示意图见图6.4-1~6.4-6。

表6.4-1  噪声敏感点达标监测内容一览表

| 分类 | 序号 | 监测对象及点位布置 | 监测因子 | 监测 频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1 | 黄坡烈士陵园 | Leq、L10、L50、L90 | 连续2天，每天昼、夜各１次 | 布设1个监测点位 |
|  | 2 | 万柏林区实验小学 | Leq、L10、L50、L90 | 连续2天，每天昼、夜各１次 | 布设1个监测点位 |
|  | 3 | 磷肥厂宿舍 | Leq、L10、L50、L90 | 连续2天，每天昼、夜各１次 | 布设1个监测点位 |
|  | 4 | 太原市六十二中临街教学楼一层 | Leq、L10、L50、L90 | 连续2天，每天昼、夜各１次 | 布设1个监测点位 |
|  | 5 | 太原市六十二中临街教学楼三层 | Leq、L10、L50、L90 | 连续2天，每天昼、夜各１次 | 布设1个监测点位 |

- 6.4.2监测结果及分析

声环境质量监测期间的车流量统计及监测结果见表6.4-4，表中监测数据显示：

昼间声环境监测值：道路中心线两侧200米范围内的黄坡烈士陵园、万柏林实验小学， 磷肥厂宿舍，六十二中临街教学楼一层、三层昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。

表6.4-4  声环境敏感点监测结果一览表

| 序号 | 监测点 | 距路红线距离（m） | 监测时间、频次 |  | 环评预测值 dB（A） | 实际监测值 dB（A） | 标准值dB（A） | 超标量dB（A） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄坡烈士陵园 | 路北30m | 2016.10.14 | 昼间 | 54.7 | 62.5 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.1 | 49.8 | 55 | -- | 达标 |
|  |  |  | 2016.10.15 | 昼间 | 54.7 | 62.4 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.1 | 49.2 | 55 | -- | 达标 |
| 2 | 万柏林实验小学 | 路南170m | 2016.10.14 | 昼间 | - | 59.9 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | - | 48.9 | 55 | -- | 达标 |
|  |  |  | 2016.10.15 | 昼间 | - | 58.8 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | - | 47.9 | 55 | -- | 达标 |
| 3 | 磷肥厂宿舍 | 路南35m | 2016.10.14 | 昼间 | 56.75 | 62.9 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.25 | 49.3 | 55 | -- | 达标 |
|  |  |  | 2016.10.15 | 昼间 | 56.75 | 63.6 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.25 | 48.6 | 55 | -- | 达标 |
| 4 | 太原市六十二中临街教学楼一层 | 路南30m | 2016.10.14 | 昼间 | - | 59.0 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | - | 48.0 | 55 | -- | 达标 |
|  |  |  | 2016.10.15 | 昼间 | - | 58.4 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | - | 47.5 | 55 | -- | 达标 |
| 5 | 太原市六十二中临街教学楼三层 |  | 2016.10.14 | 昼间 | - | 56.7 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | - | 47.3 | 55 | -- | 达标 |
|  |  |  | 2016.10.15 | 昼间 | - | 56.9 | 70 | -- | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | - | 46.9 | 55 | -- | 达标 |

## 6.5 声环境敏感点达标情况分析

根据声环境敏感点监测结果、交通噪声24小时连续监测结果，综合分析沿线声环境敏感点的达标情况，分析结果如下：

（1）竣工环保验收时调查的车流量为15055辆/日（标准小客车），占运营近期预测交通量的48.09%，在目前车流量及现状采取的降噪措施的状况下，长风西大街打通工程道路沿线的黄坡烈士陵园、万柏林实验小学、六十二中教学楼三层的昼、夜间环境噪声值均满足环境影响报告书中声环境质量标准的要求。

（2）建议对道路沿线声环境敏感点进行定期跟踪监测，若随着车流量的增加噪声值超标，可根据实际情况采取切实可行的降噪措施，确保声环境质量达标。

## 6.6试运营期声环境保护措施调查

- 6.6.1保护措施落实情况调查

（1）环评阶段措施要求

环境影响报告中根据道路沿线村庄及居民点分布，要求采取加强绿化；安装隔声屏障及隔声窗的措施。

（2）实际建设措施

- 在道路建设和运营过程中，建设单位依据环评报告书提出的噪声防治措施，并结合实际情况，采取了道路两侧绿化工程、交通信号灯、固定测速仪等降噪措施，

- 6.6.3运营中期敏感点噪声预测

（1）交通量的确定

营运中期的交通量采用工程可行性研究报告中的交通量预测值为31304PCU/d，现状车流量采用现状噪声监测时同步统计的车流量数值为15055PCU/d。

（2）交通噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中道路噪声预测模式，其中i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到的小时交通噪声值预测模式：

式中：Leq（h）i--第i类车的小时等效声级，dB（A）；

--第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni--昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r--从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测

Vi--第i类车的平均车速，km/h；T--计算等效声级的时间，1h；

--预测点到有限长路段两端的张角，弧度，

--由其他因素引起的修正量，dB（A），

由上式可知，仅车流量变化时，交通噪声值变化量与车流量关系为：

LAeq中=LAeq现+10lg（pcu中/pcu现）

LAeq中—达到运营中期交通量时的噪声级预测值；

LAeq现—噪声级现状监测值；

Pcu中—环评时运营中期的交通量（单位:标准小客车）；

Pcu现—现状监测时的交通量（单位:标准小客车）。

（3）敏感点噪声预测

由于验收调查阶段交通量相对较小，长风西大街打通工程沿线敏感点声环境现状质量良好。鉴于验收现状调查阶段，道路日平均交通量仅为营运近期（2009年）预测交通量的48.09%，随着今后交通量的逐渐上升，长风西大街打通工程各声环境敏感点的环境噪声会呈现增长趋势。为给运营期噪声跟踪监测提供依据，便于项目验收后运营管理部门根据交通量增长情况及时开展噪声污染防治工作。

## 6.7结论与建议

- 6.7.1结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的声环境污染防治措施，道路施工对沿线声环境的影响较小。

（2）在道路建设和运营过程中，建设单位依据环评报告书提出的噪声防治措施，并结合实际情况，分别采取了设置种植绿化带、设置固定测速仪等降噪措施，确保道路沿线声环境质量达标。

综上所述，建设单位对环评报告书及批复中提出的噪声防护措施基本落实，道路沿线声环境敏感点噪声监测达标，满足环保要求。

- 6.7.2建议

建议在营运期间加强噪声跟踪监测，根据跟踪监测结果及时委托相应环保设施设计单位结合实际情况采取切实可行的降噪措施。

# 7 水环境影响调查

## 7.1沿线水环境概况

- 7.1.1河流水系概况

太原市主要地表水系为汾河，汾河是我省境内最大的河流，也是黄河最大的支流之一，全长约676km。汾河由上兰村峡谷进入太原盆地后，由北向南从市中心穿过，在市区范围主要水系有北排洪沟、玉门沟、虎峪沟、风峪沟、小黑水河、九院沙河、北涧河、北沙河、南沙河及城南退水渠等汇入汾河。

九院沙河：又称红沟，上游为典型双干型流域，北支九院沟源自狼坡村以上，南支为高家河沟。两沟于桃杏村附近汇合。九院沟面积12.88km2，高家河沟面积6.13km2。两支沟并行，在桃杏村汇合出山区，穿过洪积扇进入太原盆地山前倾斜平原，经小井峪、平板玻璃厂、小王村，于农展馆南约1km处注入汾河。流域面积26.2km2，干流长19.2km。

根据现场调查，距离本项目最近的河流为九院沙河，位于项目所在地以南约730m处，汾河位于项目所在地以东约1.2km。

- 7.1.2地下水

太原市地下水主要分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水与碎屑岩裂隙水。

松散岩类孔隙水：浅层孔隙水分为黄土丘陵浅层孔隙水、盆地区洪积层浅层孔隙水、盆地区冲积层浅层孔隙水、河谷冲积层浅层孔隙水。深层孔隙水分为两种类型，一为黄土丘陵区深层孔隙水含水层，主要岩性为中、下更新统洪积、冲湖积和坡积层，富水性受沉积物的岩性结构和补给条件控制；二是盆地区深层孔隙水含层，岩性为中更新统及下更新统的冲积、冲湖积和洪积砂砾卵石及砂层。

碳酸盐岩裂隙岩溶水：主要分布于太原东西山区，含水层主要为中奥陶统石灰岩，富水性强，是主要开采层位之一；碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水分布于太原东西山区，含水层为石炭系上、中统砂岩夹薄层灰岩。其中，上统太原组四层灰岩为主要含水层，富水性较弱。

碎屑岩裂隙水：主要分布于太原东西山区，砂岩厚度较薄，粒度较细，构造不太发育，构造与风化裂隙发育程度较差，地下水赋存条件欠佳，富水性较弱。

本项目位于太原市万柏林区，位于汾河西岸阶地，根据本项目西南侧的8#地块的岩土工程勘察报告可知，本场地地层主要由第四系全新统人工堆积层（人工填土）、第四系全新统早期冲、洪积层，以及第四系上更新统冲、洪积层组成。浅部人工填土和第四系全新统早期冲、洪积层土质稍差；深部第四系上更新统冲、洪积层土工程性质较好，承载力较高，潜水稳定水位埋深为2.30～4.20m，水位标高为780.76～782.00m，地下水主要受大气降水、侧向迳流及人工灌溉补给。据太原地区资料，太原市地下水年变化幅度为1.0m左右。

- 7.1.2泉域概况

（1）泉域概述

晋祠泉水出露于太原西山悬瓮山下，距太原市中心25km，《山海经》曾记载“悬瓮之山晋水出焉”，是晋祠泉域岩溶水的集中排泄点，由难老泉、圣母泉、善利泉组成，出露高程802.59～805m。1933年及1942年实测流量约2.0m3/s，1954～1958年实测泉水平均流量为1.94m3/s，最大为2.06m3/s(l957年)，最小为1.81m3/s(1954年)，动态稳定。自20世纪60年代特别是80年代以来，泉水流量逐年减少，由60年代的1.69m3/s、70年代的1.21m3/s、80年代的0.52m3/s降至90年代的0.18m3/s。

泉水化学类型为SO2•HCO3-Ca•Mg水，矿化度598mg/L，总硬度447mg/L。

按水文地质条件分析，晋祠泉域分布于太原西山一带，属西山石千峰复向斜构造。其范围主要包括太原市的古交市、晋源区、万柏林区、尖草坪区、清徐县以及忻州市静乐县、吕梁市交城县的小部分地区。

汾河在泉域北部自西向东穿过，据寨上水文站观测，多年(1953-1983年)平均流量为13.07m3/s，其较大支流有天池河、狮子河、屯兰川、原平川、大川河等，均为季节性河流。

根据山西省第二次水资源评价成果，晋祠泉域1956-2000年系列多年平均岩溶水资源量为7570万m3/d，可开采量为1956万m3/d。

（2）泉域范围

东部边界:沿柳林河与狮子河的分水岭向南至王封村，折向三给村，沿汾河至汾河二坝。

南部边界:从汾河二坝经清徐县西高白沿古交市与交城县的行政分界线至郭家梁村。

西部边界:沿娄烦县、古交市、静乐县的交界处往南经牛头山、罗家曲村、白家滩村、康庄村至郭家梁村。

北部边界:古交市与静乐县的行政分界线。

泉域面积2030km2，其中裸露可溶岩面积375.25km2，包括后山径流补给区、前山径流排泄区及冲积平原区。山丘区面积1791km2，平原区面积259km2。主要为太原市的古交市、清徐县、晋源区、万柏林区所辖范围。

按照水文地质特征和水资源保护的要求，晋祠泉域水资源保护区划分为一级保护区、二级保护区、三级保护区，实行分级保护和管理。

一级保护区为重点保护区，其范围：

古交重点保护区：自西向东由罗家曲—古交—寨上—河口的汾河河谷。

西边山断裂带重点保护区：

北界：西铭—北寒—闰家沟。

西界：西铭—大虎峪—上冶峪—店头—马坊—南峪—李家楼—西梁泉。

东界：闰家沟往南沿铁路至罗城—北大寺—王郭—姚村—清源镇—水屯营。

南界：西梁泉—水屯营。

二级保护区为后山补给径流区和前山径流排泄区，其范围：庙前山、石千峰分水岭至王封村以西地区和以东地区。

三级保护区为冲积洪积平原区，其范围：西边山沿线以东汾河以西地区。

（3）保护区管理要求

在二级保护区内，严格控制开山采石、开采岩溶水和矿井直接排放岩溶水。不得建设高耗水、高污染的工程项目。禁止擅自挖泉、截流、引水；禁止将已污染与未污染含水层的地下水混合开采。

根据太原市晋祠泉域保护区分布图，本项目位于晋祠泉域二级保护区内，距重点保护区西侧约6km。

根据《太原市晋祠泉域水资源保护条例》，在晋祠泉域二、三级保护区内新建、改建、扩建项目，应当进行项目水环境影响评价，经晋祠泉域水资源管理机构审核，报水行政主管部门批准；因此，评价建议建设项目应进行水环境影响评价，并参照条例规定在水行政主管部门办理相关手续。

## 7.2运营期水环境影响及保护措施调查

本项目试运营期对附近水域产生的影响主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路雨水口流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。

## 7.3结论与建议

- 7.3.1结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的水污染防治措施，道路建设对沿线地表水环境影响较小。

（2）试运营期，道路沿线设置了完善的排水设施，路面径流对周边地表水体影响较小；

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项水环境保护措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

# 8 环境空气影响调查

## 8.1环境空气影响调查

- 8.1.1沿线环境空气概况

现场调查结果表明，长风西大街打通工程位于太原市城区边缘地区，沿线主要环境空气污染来源为来往车辆的汽车尾气、道路扬尘以及居民生产生活所产生的一氧化碳和总悬浮颗粒物等，沿线环境空气质量现状良好。

- 8.1.2施工期环境空气影响回顾调查

长风西大街打通工程施工中的路基施工、材料运输、物料堆场和拌合等均产生不同程度的扬尘污染，在施工期采取的主要环境空气保护措施如下：

（1）施工期间沥青拌合站利用社会场地，该场地距离居民区较远，且沥青拌合设备均为装有除尘装置全封闭的机型，沥青烟的污染较小。

未设置沥青混凝土拌合站，所需沥青混凝土拌合站全部从有合法手续的企业外购，采用密闭车辆运输至施工现场。

（2）运输石灰、土等材料的车辆均加盖篷布，有效减少了起尘量；散装水泥运输均采用罐装，避免了运输材料的沿途洒漏。

（3）施工单位均配备有洒水车，沿线施工道路及施工场地旱季经常洒水，减少了扬尘的产生。

调查表明，工程的施工虽然对沿线的大气环境质量造成了一定的影响，但这种影响是暂时的、阶段性的，工程结束后，影响也随之消失。

- 8.1.3运营期环境空气影响调查

长风西大街打通工程营运期环境空气污染源主要为汽车尾气和道路扬尘。道路沿线区域年平均风速一般，有利于污染物的稀释、扩散、沉降等大气自净过程，因此，试营运期道路汽车尾气排放对道路沿线环境空气质量的影响较小，通过加强沿线绿化养护以吸附道路扬尘和汽车尾气，保护了沿线环境空气质量。

## 8.2结论

（1）施工期间，建设单位和施工单位采取了有效的防治环境空气污染措施，工程的施工虽然对沿线的环境空气质量造成了一定的影响，但这种影响是暂时的、阶段性的，工程结束后，影响也已随之消失。

（2）试运营期，建设单位对道路沿线进行了植树绿化，对汽车尾气有较好的吸收和降低作用，汽车尾气和扬尘对沿线环境空气影响较小。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书和批复文件中提出的各项环境空气和固体废物防治措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

# 9 社会环境影响调查

## 9.1征地情况调查与分析

- 9.1.1征地情况调查

据调查，长风西大街打通工程环境影响报告书中预计永久占地33.8hm2。

长风西大街打通工程征地707亩，其中道路主线占地507亩，立交及货运专线连接线段，200亩。工程沿线属于农业生态系统和城市生态系统混杂区。长风西大街打通工程永久征用的耕地数量较多，对沿线地区农业生产产生了一定影响，地方政府土地及有关管理部门在宏观上进行了区域土地利用的调整，保证耕地的占补平衡，以减小工程占地给农业生产带来的不利影响。

- 9.1.2征地补偿措施及落实情况调查

在道路建设前期，太原市政府成立了长风西大街打通工程征地拆迁指挥部，征地全部费用由市财政拨款拨至长风西大街打通工程征地拆迁指挥部，由长风西大街打通工程征地拆迁指挥部拨至沿线各村及居民，对工程占用的土地按照有关标准进行了补偿，征地补偿费用按照专户管理，专款专用的原则，由当地政府按合同规定支付被征地拆迁户，保证开工前及时补偿到位。

## 9.2拆迁安置情况调查与分析

- 9.2.1拆迁情况调查

（1）环评阶段

工程总拆迁197472.9m2，包括聂家山村、义井村、太原市六十二中、山西省化工研究所，另外征地拆迁还涉及到木材厂、长风停车场、长风汽贸城、金太阳火锅城、澳门豆捞等多家单位及临街门面，由于其均属于违章临建，应限期进行自行拆除，并不予赔偿，故本次工程拆迁量统计并未对其进行统计。

（2）实际情况

项目实际实施过程中，对部分拟拆除建筑做了避让，对六十二中及磷肥厂宿舍综合楼、7号院未进行拆除，实际拆除总面积为179995.7m2。本项目不涉及安置工程。

- 9.2.2安置及补偿落实情况调查

在实际建设过程中，本项目拆迁补偿安置工作由市人民政府负责实施，拆迁安置补偿费用由市人民政府解决，对拆迁房屋采取一次性货币补偿的方式予以补偿，不涉及安置，市人民政府对拆迁户进行了货币补偿，地方政府成立的指挥部负责拆迁具体方案的实施，当地人民政府负责过程监督。

## 9.3结论

（1）道路的建设对改善当地交通状况，促进当地经济发展具有重大意义。

（2）道路永久占地33.8hm2，拆迁建筑物179995.7m2，工程征地拆迁工作由市人民政府组织实施，征地拆迁补偿费用由市人民政府筹措支付，市人民政府严格按照国家的有关规定对项目征地、拆迁进行了补偿。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出了各项社会环境保护措施，道路的建设对改善当地的交通状况，促进经济社会发展具有重大意义，符合建设项目竣工环保验收要求。

# 10环境风险调查

## 10.1环境风险调查

长风西大街打通工程道路上行驶车辆运输的主要危险品有石油及石油制品和少量化学品等，一旦发生危险化学品运输事故，将可能出现污染事故，可能对董寺河及周边群众的安全造成危险。

根据调查，长风西大街打通工程试运营期间，未发生过环境风险事故。

## 10.2环境风险防范措施调查

- 10.2.1管理措施

为了加强对道路的道路安全管理力度，规范道路危险品运输秩序，确保道路安全畅通，建设管理单位按照国家有关危险化学品法规和规定，采取了严格危险化学品运输车辆管理措施，以预防和减少事故的发生，确保安全运输，具体措施为：

（1）建设管理单位联合交警、消防部门定期对危险化学品运输车辆驾驶员进行安全教育和监督检查，严防酒后驾驶、疲劳驾驶。

（2）尽量安排危险品运输车辆在交通量较少量段（如夜间）通行，加强道路动态监控，发现异常及时处理。

- 10.2.2防范措施

（1）设置了中央分隔带，并在分隔带中种植了绿化树木，起到防眩作用。

（2）沿线设置了多处警示标志牌，包括限速、村庄、交叉口警示标志等，提醒司机减速慢行，谨慎驾驶。

（3）对路基边沟和排水沟进行了硬化处理。

- 10.2.3环境风险防范措施的有效性分析

长风西大街打通工程沿线采取了设置警示标志牌、设置桥梁防撞墙等防范措施，可以有效的防止环境风险事故的发生，同时根据调查，长风西大街打通工程自试运营以来，未发生过对环境产生污染的危险品泄漏环境风险事故。

## 10.3环境风险应急措施调查

- 10.3.1应急措施

（1）本项目位于太原市城区边，道路运营管理部门将危险品运输事故防范措施依托太原市市的事故应急救援预案。当发生环境事故时，立即向市人民政府、太原市市环境保护局请求支援，启动太原市的事故应急救援预案，可以使环境事故及时妥善处理。

- 10.3.2应急物资储备

本工程距离城区较近，发生环境事件时，立即向市人民政府、太原市环境保护局请求支援，启动太原市的事故应急救援预案，由政府应急救援部门提供人员防护设备、消防设备、牵引设备、电力照明设备等应急物资。

## 10.4环境风险事故应急预案调查

为确保道路的安全畅通，科学、安全、高效地应对各类突发事件，最大限度地减少道路的交通延误时间，降低人员和财产损失，提高道路的社会效益和经济效益，山西省交通运输厅统筹全局建立有风险应急指挥体系，设有山西省交通运输厅应急小组等应急指挥机构，保障山西省范围内的道路管理部门的应急工作。

本工程位于太原市，距离城区较近，道路运营管理部门将危险品运输事故防范措施依托太原市的事故应急救援预案。当发生环境事故时，立即向太原市人民政府、太原市环境保护局等请求支援，启动太原市的事故应急救援预案，可以使环境事故及时妥善处理。

## 10.5结论与建议

- 10.5.1结论

（1）本工程位于太原市，距离城区较近，道路运营管理部门将危险品运输事故防范措施与太原市的事故应急救援预案相结合。当发生环境事故时，立即向太原市人民政府、太原市环境保护局等请求支援，启动太原市的事故应急救援预案，可以使环境事故及时妥善处理。

（2）建设单位采取了严格的危险品运输车辆管理措施，采取了多种形式的环境风险防范和应急措施，有效的预防和减少了环境风险事故造成的危害。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项环境风险防范措施，符合建设项目竣工环保验收的要求。

- 10.5.2建议

加强应急救援预案培训、环境风险事故应急训练和演习。

# 11 环境管理与监控情况调查

## 11.1环境影响评价制度及“三同时”制度执行情况

- 11.1.1设计期

在项目工程可行性研究阶段，建设单位委托太原市环境科学研究设计院开展了该项目的环境影响评价工作，2009年7月，太原市环境科学研究设计院编制完成了《长风西大街打通工程环境影响报告书》；2009年7月，太原市环境保护局以并环审批[2009]172号文件《关于长风西大街打通工程环境影响报告书的批复》批复了该项目环境影响报告书。

工程初步设计及施工图设计中均编制有环保篇章，环保篇章中充分体现了环评及批复的各项要求。

- 11.1.2施工期

根据项目环境影响报告书和保护局批复要求，建设单位专门成立了环境保护领导小组，并制订了相关的环境保护管理办法，使得施工期生态保护与环境污染控制措施基本落实。

- 11.1.3试运营期

道路沿线中央隔离带、路基两侧均进行了绿化，对汽车尾气有较好的吸收和降低作用；长风西大街打通工程试营运期的养护工作由市政部门负责，每天有养路工人上路清洁，清扫路面，不会影响周边环境。

在试运营期委托山西清源环境咨询有限公司编制该项目竣工环境保护验收调查报告，在编制过程中，编制单位与建设单位互相沟通，根据发现的问题，建设单位积极主动进行了整改。

经调查，长风西大街打通工程在项目的设计、施工、试运营阶段十分重视环保问题，把环保工作作为项目实施的重要组成部分，实现了环保设施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投入运营，较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。

## 11.2环境管理落实情况调查

- 11.2.1施工期环境管理

本项目施工期环境管理由建设单位负责，成立了环境保护领导小组，总经理任组长，领导组下设办公室，办公室配备主任和成员，办公室设在技术科。具体职责如下：

（1）贯彻执行国家、我省各项环境保护方针、政策及法规。

（2）负责项目施工期环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况，解决环保工作出现的具体问题。

（3）严格落实相关法律法规规定的施工期环境监理制度，采取工程与环境监理相结合的方式针对施工过程环境保护进行全方位、全过程监理，重点对建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督防止施工过程中污染物对生态环境的破坏，为确保“三同时”的实施，重点对工程的环保配套设施进行监理，有效落实环评以及批复意见中的环保设施要求。工程建设初期，工程监理招标文件中明确了环保条款和责任，监理单位配备了相应的环境保护管理人员。监督建设单位按有关环保法规施工，确保道路建设过程中环境保护工作的有效落实。

- 11.2.2运营期环境管理

本项目运营期环境管理由太原市国有投资控股有限公司负责，具体职责如下：

（1）负责项目运营期环境保护日常管理工作。

（2）组织制订和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环境保护统计工作。

（3）负责单位内部的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员环保意识和素质。

（4）负责环境保护设备的使用和维护。

（5）施工期、运营期间环境保护档案管理严格按照建设单位和运营单位制定的档案管理办法，进行相关资料、文件和图纸等收集、归档和查阅工作。

## 11.3工程监理落实情况调查

按照《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发〔2004〕314号）要求，施工期间委托上海华申工程建设监理咨询有限公司开展了工程监理，由工程监理单位负责本项目施工期的环境监理。通过对本工程的工程监理，大大提高了施工单位的环境保护意识及执行建设项目环境保护法律法规、政策规定的自觉性，使工程环境影响评价报告书及批复中所提出的施工期和运营期的各项环保措施得到了全面的落实。

## 11.4结论与建议

- 11.4.1结论

建设单位执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，建立健全了环保管理机构和相关制度，已有的环境管理机构和制度可以满足其环境保护工作要求，有效地保证了各项环保措施和设施的落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

- 11.4.2建议

进一步加强运营期道路环境保护工作的管理，落实本次调查提出的跟踪监测计划，继续做好运营期污染源的监测。

# 12 公众意见调查

## 12.1调查目的

道路建设对当地和国家的经济、交通发展起到了很大的促进作用，但也会产生一些负面影响。环保竣工验收评价的公众参与，可以提高竣工环保验收评价的质量，提供更多的信息和建议，使建设项目的竣工环保验收评价更加民主化、公众化。让与项目有直接或间接关系的广大公众参与到竣工环保验收评价中，保证竣工环保验收评价的透明度和可信度，并提出自己对该建设项目竣工后所持的态度，从自己的利益和公众利益出发，发表自己的观点，使评价工作更加完善和公正。

## 12.2调查对象、方法和内容

公众意见调查对象以直接受影响的公众个人、有关单位和道路上来往的司乘人员为主，主要包括：（1）道路沿线直接受道路工程影响的公众个人，特别是征地户、或临路较近的村民；（2）六十二中的教职工及学生；（3）司乘人员。

公众意见调查主要采取问卷调查方式，即被调查对象按设定的表格采取划“√”方式作回答（调查问卷见附表1、附表2），

调查内容主要包括：1、认为修建该道路是否有利于本地区的经济发展；2、对该道路试运营期间环保工作的意见；3、对沿线道路绿化情况的感觉；4、认为道路试营运过程中主要的环境问题；5、认为道路汽车尾气排放；6、认为道路运行车辆堵塞情况；7、对道路上噪声影响的感觉情况；8、对道路建成后的通行感觉情况；9、对道路工程基本设施满意度；10、施工期影响最大的方面；11、夜间22：00 至早晨6：00 时段内，是否有使用高噪声机械施工现象；12、道路临时占地是否采取了复垦、恢复等措施；13、道路建成后影响较大方面；14、道路建设后的通行是否满意；15、对本道路工程环境保护工作的总体评价；

## 12.3调查结果统计与分析

- 12.3.1司乘人员意见调查结果统计与分析

本次公众意见调查，司乘人员发放调查表10份，收回8份，收回率为80%，调查结果见表12.3-1。

表12.3-1   沿线司乘人员意见调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 观点 | 人数 | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您认为修建该道路是否有利于本地区的经济发展 | 有利 | 8 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 2 | 您对该道路试运营期间环保工作的意见 | 满意 | 7 | 87.5 |
|  |  | 基本满意 | 1 | 12.5 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 3 | 您对沿线道路绿化情况的感觉是 | 满意 | 1 | 12.5 |
|  |  | 基本满意 | 7 | 87.5 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 4 | 您认为道路试营运过程中主要的环境问题 | 噪声 | 2 | 25 |
|  |  | 空气污染 | 6 | 75 |
|  |  | 水污染 | 0 | 0 |
| 5 | 您认为道路汽车尾气排放 | 严重 | 1 | 12.5 |
|  |  | 一般 | 3 | 37.5 |
|  |  | 不严重 | 4 | 50 |
| 6 | 您认为道路运行车辆堵塞情况 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 不严重 | 8 | 100 |
| 7 | 您对道路上噪声影响的感觉情况 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 6 | 75 |
|  |  | 不严重 | 2 | 25 |
| 8 | 您看到局部路段是否设有限速标志 | 有 | 8 | 100 |
|  |  | 没有 | 0 | 0 |
|  |  | 没注意 | 0 | 0 |
| 9 | 道路建设后的通行是否满意 | 满意 | 8 | 100 |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 10 | 您建议采取何种措施减轻噪声影响 | 声屏障 | 0 | 0 |
|  |  | 绿化 | 8 | 100 |
|  |  | 搬迁 | 0 | 0 |
| 11 | 您对本道路工程环境保护工作的总体评价 | 满意 | 8 | 100 |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |

由上表看出：100%的司乘人员认为修建该道路有利于本地区的经济发展；87.5%的司乘人员对该道路试运营期间环保工作表示满意；87.5%的司乘人员对沿线道路绿化情况的感觉基本满意；75%的司乘人员认为道路试营运过程中主要的环境问题是空气污染；50%的司乘人员认为道路汽车尾气排放不严重；100%的司乘人员认为道路运行车辆堵塞情况不严重；75%的司乘人员对道路上噪声影响的感觉情况一般；100%的司乘人员看到局部路段设有限速标志；100%的司乘人员看到学校或居民区附近设有禁鸣标志；100%的司乘人员建议采取声屏障减轻噪声影响；100%的司乘人员对道路建成后的通行表示满意；100%的司乘人员认为运输危险品时，道路管理部门和其他部门对其有限制或要求；100%的司乘人员认为道路工程基本设施满意；100%的司乘人员对本道路工程环境保护工作的总体评价是满意的。总体上说，道路的管理和运营情况得到了广大司乘人员的认可。

- 12.3.2道路沿线公众意见调查结果统计与分析

本次公众意见调查，对道路沿线公众发放调查表30份，收回29份，收回率为96.7%。走访的调查对象主要为道路沿线的村民，调查结果见表12.3-2。

表12.3-2  沿线公众意见调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 观点 | 人数 | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您认为修建该道路是否有利于本地区的经济发展 | 有利 | 29 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 2 | 施工期对您影响最大的方面是什么 | 噪声 | 26 | 89.7 |
|  |  | 扬尘 | 3 | 10.3 |
|  |  | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 3 | 夜间22：00 至早晨6：00 时段内，是否有使用高噪声机械施工现象 | 是 | 0 | 0 |
|  |  | 否 | 29 | 100 |
| 4 | 道路临时占地是否采取了复垦、恢复等措施 | 是 | 0 | 0 |
|  |  | 否 | 29 | 100 |
| 5 | 道路建成后对您影响较大的是 | 噪声 | 26 | 89.7 |
|  |  | 扬尘 | 3 | 10.3 |
|  |  | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 6 | 道路建设后的通行是否满意 | 满意 | 27 | 93.1 |
|  |  | 基本满意 | 2 | 6.9 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 7 | 您建议采取何种措施减轻噪声影响 | 声屏障 | 0 | 0 |
|  |  | 绿化 | 3 | 10.3 |
|  |  | 限速 | 21 | 72.5 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 8 | 您对本道路工程环境保护工作的总体评价 | 满意 | 25 | 86.2 |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 4 | 13.8 |

由上表看出：100%的居民认为修建该道路有利于本地区的经济发展；89.7%的居民认为施工期影响最大的是扬尘；100%的居民表示居民区附近150 米内，未设有料场或搅拌站；72.5%的居民表示夜间22：00至早晨6：00时段内，没有高噪声机械施工现象；100%的居民表示道路临时占地采取了复垦、恢复等措施；100%的居民表示道路占压农业水利设施时，采取了临时应急措施；100%的居民表示道路的取土场、弃土场已采取了利用、恢复措施；86.2%的居民认为道路建成后对其影响较大的是汽车尾气；93.1%的居民满意道路建设后的通行情况；100%的居民认为可以通过采取声屏障减轻噪声影响；100%的居民认为本道路工程环境保护工作的总体评价是满意或基本满意的。

## 12.4结论

长风西大街打通工程的建设和试运营得到了绝大多数居民、司乘人员的支持，建设单位的环保工作得到绝大多数公众的肯定，100%的司乘人员、100%的沿线居民均认为该道路的修建有利于本地区的经济发展和改善本地区的交通状况，100%的司乘人员、100%的沿线居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意。

# 13 调查结论与建议

## 13.1工程概况

长风西大街打通工程位于现有长风街西侧，延伸道路共约4.2km，道路建设标准为城市I级主干道，道路红线宽度为80m，运煤专线连接线全长0.5km，宽度为15m。两侧绿化带各30米。占地涉及6个村庄、3个企业和一所学校，区域内土地包括居民点用地，农用地（农田和林地）、工矿用地和荒地。线路终点处北部绿化带与区级重点文物保护单位黄坡烈士陵园南部部分区域交叉。

长风西大街设计行车速度50km/h，路基宽度80m。西环高速立交匝道及连接货运专线的设计时速为30km/h

## 13.2工程变更

（1）道路工程与环评阶段不发生变化。

（2）由于拆迁过程中存在的拆迁难度，有部分敏感点未进行拆除，主要为磷肥厂宿舍及六十二中。

## 13.3调查结论

- 13.3.1生态影响调查结论

（1）道路沿线人为活动比较频繁，动植物种类较少，多以人工种植物种为主，生物多样性水平较低，项目范围内无国家级和省级保护的动植物物种，不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域。

（2）本工程不设施施工营地，项目不设置拌合站，沥青混凝土等拌合料全部为委托现有企业生产。临时用地采取了平整绿化等措施，处置效果较好，水土流失得到了有效的治理。

（3）项目对当地的农业生产带来一定的影响，但由于道路为线性工程，占地占所经地区耕地面积的比重较小，所占耕地均按照环评要求的措施进行复垦，对当地农业生产影响较小。

（4）项目对道路的路基边坡、中央分隔带等处进行了全面的绿化，绿化总投资435万元，绿化采用的植物主要为适宜当地的物种，道路沿线绿化效果较好。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项生态保护措施，道路建设和运营对沿线生态未造成明显的破坏，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

- 13.3.2声环境影响调查结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的声环境污染防治措施，道路施工对沿线声环境的影响较小。

（2）在道路建设和运营过程中，建设单位依据环评报告书提出的噪声防治措施，并结合实际情况，分别采取了种植绿化带、设置固定测速仪等降噪措施，确保道路沿线声环境质量达标。

综上所述，建设单位对环评报告书及批复中提出的噪声防护措施基本落实，道路沿线声环境敏感点噪声监测达标，满足环保要求。

- 13.3.3水环境影响调查结论

（1）施工期间，建设单位采取了有效的水污染防治措施，道路建设对沿线地表水环境影响较小。

（2）试运营期，道路沿线设置了完善的排水设施，路面径流对周边地表水体影响较小；

- 13.3.4环境空气与固体废物影响调查结论

（1）施工期间，建设单位和施工单位采取了有效的防治环境空气污染措施，工程的施工虽然对沿线的环境空气质量造成了一定的影响，但这种影响是暂时的、阶段性的，工程结束后，影响也已随之消失。

（2）试运营期，建设单位对道路沿线进行了植树绿化，对汽车尾气有较好的吸收和降低作用，汽车尾气和扬尘对沿线环境空气影响较小。

（3）道路上行驶车辆洒落的固体废物，养路工人定期清扫，对周边环境影响较小。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书和批复文件中提出的各项环境空气和固体废物防治措施，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

- 13.3.5社会环境影响调查结论

（1）道路的建设对改善当地交通状况，促进当地经济发展具有重大意义。

（2）道路永久占地33.8hm2，拆迁建筑物179995.7m2，工程征地拆迁工作由市人民政府组织实施，征地拆迁补偿费用由市人民政府筹措支付，市人民政府严格按照国家的有关规定对项目征地、拆迁进行了补偿。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出了各项社会环境保护措施，道路的建设对改善当地的交通状况，促进经济社会发展具有重大意义，符合建设项目竣工环保验收要求。

- 13.3.6环境风险防范设施和应急措施调查结论

（1）本工程位于太原市，距离城区较近，道路运营管理部门将危险品运输事故防范措施与太原市的事故应急救援预案相结合。当发生环境事故时，立即向太原市人民政府、太原市环境保护局等请求支援，启动太原市的事故应急救援预案，可以使环境事故及时妥善处理。

（2）建设单位采取了严格的危险品运输车辆管理措施，采取了多种形式的环境风险防范和应急措施，有效的预防和减少了环境风险事故造成的危害。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项环境风险防范措施，符合建设项目竣工环保验收的要求。

- 13.3.7环境管理与监控情况调查结论

建设单位执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，建立健全了环保管理机构和相关制度，有效地保证了各项环保措施和设施的落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

- 13.3.8公众意见调查结论

长风西大街打通工程的建设和试运营得到了绝大多数居民、司乘人员的支持，建设单位的环保工作得到绝大多数公众的肯定，100%的司乘人员、100%的沿线居民均认为该道路的修建有利于本地区的经济发展和改善本地区的交通状况，100%的司乘人员、100%的沿线居民对工程环保工作的总体评价表示满意或基本满意。

## 13.4试运营期环境保护补救措施及建议

（1）建议对沿线的所有敏感点进行定期跟踪监测，若随着车流量的增加噪声值超标，应根据实际情况采取切实可行的降噪措施，确保沿线敏感点声环境质量达标。

（2）加强对绿化树种的养护，确保成活率；定期清理道路两侧的排水沟，防止由于淤泥导致排水不畅；加强应急救援预案培训、环境风险事故应急训练和演习。

综上所述，长风西大街打通工程较好地执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，总体上落实了环境影响报告书和太原市环境保护局批复中提出的环境保护措施，试运营期间道路沿线生态环境恢复较好，污染防治与控制措施效果较好，符合工程竣工环境保护验收条件，建议对其进行竣工环境保护验收。